Hamming-Code

Ein Lösungsraster

Rothlin Walter

walter@rothlin.com

1) Nutzdaten codieren:  F (z.B. ASCII-Tabelle)

| Bin | Dez | Hex |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 00 | 0 |
| 0001 | 01 | 1 |
| 0010 | 02 | 2 |
| 0011 | 03 | 3 |
| 0100 | 04 | 4 |
| 0101 | 05 | 5 |
| 0110 | 06 | 6 |
| 0111 | 07 | 7 |
| 1000 | 08 | 8 |
| 1001 | 09 | 9 |
| 1010 | 10 | A |
| 1011 | 11 | B |
| 1100 | 12 | C |
| 1101 | 13 | D |
| 1110 | 14 | E |
| 1111 | 15 | F |

| ASCII F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2) ASCII F binär einfügen und blaue Hemming-Felder leer lassen

| Reihe | 12 1100 | 11 1011 | 10 1010 | 9 1001 | 8 1000 | 7 0111 | 6 0110 | 5 0101 | 4 0100 | 3 0011 | 2 0010 | 1 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |

3) Hamming-Bits berechnen (Redundanz erhöhen)

Alle Reihennummern mit dem Bit 1 übernehmen und binär codieren

If (Anzahl 1-er = Uneven)

Then 1

Else 0

Reihe  11    = 1 0 1 1
    Reihe   6    = 0 1 1 0
    Reihe   5    = 0 1 0 1

Anzahl 1-er:   1 2 2 2  
    Uneven       = 1 0 0 0

4) Hamming-Bits einsetzen (Fehlertoleranz verbessert)

| Reihe | 12 1100 | 11 1011 | 10 1010 | 9 1001 | 8 1000 | 7 0111 | 6 0110 | 5 0101 | 4 0100 | 3 0011 | 2 0010 | 1 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5) Bits senden (fehlerfrei und mit Fehler)

| Bits | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bits | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6) Übermittlung fehlerfrei: Empfangene  12-Bits überprüfen

| Reihe | 12 1100 | 11 1011 | 10 1010 | 9 1001 | 8 1000 | 7 0111 | 6 0110 | 5 0101 | 4 0100 | 3 0011 | 2 0010 | 1 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

If (Anzahl 1-er = Uneven)

Then 1

Else 0

Alle Reihennummern mit dem Bit 1 binär codieren:

    Reihe  11    = 1 0 1 1
    Reihe   8    = 1 0 0 0
    Reihe   6    = 0 1 1 0
    Reihe   5    = 0 1 0 1

Anzahl 1-er:   2 2 2 2  
    Uneven       = 0 0 0 0    010

Bei 010: Kein Übermittlungsfehler! Zeichen kann decodiert werden!

| Reihe | 12 1100 | 11 1011 | 10 1010 | 9 1001 | 8 1000 | 7 0111 | 6 0110 | 5 0101 | 4 0100 | 3 0011 | 2 0010 | 1 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7) 8-Datenbits nach ASCII Tabelle decodieren:

| ASCII | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F

6a) Übermittlung mit Fehler: Empfangene 12-Bits überprüfen

Fehler heisst in der Digitaltechnik: eine 1 wird zu einer 0 oder umgekehrt! In diesem Beispiel wurde das Bit 10 bei der Übermittlung gekehrt.

| Reihe | 12 1100 | 11 1011 | 10 1010 | 9 1001 | 8 1000 | 7 0111 | 6 0110 | 5 0101 | 4 0100 | 3 0011 | 2 0010 | 1 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

If (Anzahl 1-er = Uneven)

Then 1

Else 0

Alle Reihennummern mit dem Bit 1 binär codieren:

    Reihe  11    = 1 0 1 1
    Reihe  10    = 1 0 1 0
    Reihe   8    = 1 0 0 0
    Reihe   6    = 0 1 1 0
    Reihe   5    = 0 1 0 1

Anzahl 1-er:   3 2 3 2  
    Uneven       = 1 0 1 0    1010

Bei ungleich 010: Ein Fehler ist bei Bit in Reihe 1010 passiert!  Korrigieren: 1 wird zu einer 0

| Reihe | 12 1100 | 11 1011 | 10 1010 | 9 1001 | 8 1000 | 7 0111 | 6 0110 | 5 0101 | 4 0100 | 3 0011 | 2 0010 | 1 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7a) 8-Datenbits nach ASCII Tabelle decodieren:

| ASCII | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F

Spiel

Nun spielen Sie Sender und Empfänger und dazu bilden Sie 2-er Gruppen!

Anleitung:

- Schreiben Sie mit Bleistift, so können Sie radieren.

- Schreiben Sie ein Wort mit 4 Buchstaben in die grünen Felder der Sender-Tabelle (von oben nach unten)

- Aus der ASCII-Tabelle lesen Sie den Binär-Code jedes gewählten Buchstabens heraus und tragen diese 0 und 1 in die pinken Felder in der jeweiligen Zeile der Sender-Tabelle (Codieren) und lassen Sie diese Codierung von einem anderen Spieler (nicht Ihr Empfänger) überprüfen.

- Entscheiden Sie sich für Even oder Uneven und kreisen Sie Ihre Entscheidung auf dem Blatt ein.

- Berechnen Sie für jede Zeile die 4 Hamming-Bits und tragen Sie diese in den blauen Felder der Sender-Tabelle ein. Dafür können Sie die 4 leeren weissen Tabellen verwenden.

- Lassen Sie die fertig ausgefüllte Sender-Tabelle vom Lehrer kontrollieren.

- Übertragen Sie nun die 12-Bits der pinken und blauen Felder der Sender-Tabelle in die pinken Felder der Empfänger-Tabelle, wobei Sie in der 2,3 und 4 pro Zeile maximal einen Fehler (ein 0 anstatt eine 1 oder umgekehrt) eintragen. Zeile eins übertragen Sie fehlerlos.

- Falten sie das Blatt der gestrichelten Linie entlang, so dass die Sender-Tabelle nicht mehr sichtbar ist.

- Tauschen Sie das Blatt mit Ihrem Kollegen / Ihrer Kollegin.

- Überprüfen Sie nun jede Zeile der Empfänger-Tabelle und berechnen Sie falls nötig die Korrektur.

- Markieren Sie in der Empfänger-Tabelle die Spalten mit den Hamming-Bits mit einem blauen Leuchtstift.

- Decodieren Sie die 8-Datenbits und schreiben Sie den Buchstaben in die grünen Felder der Empfangs-Tabelle.

- Entfalten Sie nun das Blatt und vergleichen Sie die 4 Buchstaben in der Sender-Tabelle mit den 4 Buchstaben der Empfänger-Tabelle. Falls diese nicht übereinstimmen suchen Sie zusammen mit dem Kollegen / der Kollegin den Fehler!

- Beantworten Sie folgende Fragen für sich:

  - Auf was muss ich beim Codieren / Hamming-Bits berechnen besonders achten?

  - Worauf muss ich bei der Korrektur-Berechnung und dem Decodieren besonders achten?

  - Was darf mit nicht mehr passieren?